Приложение 3.

Проверочная работа

«Устройство токарного станка

и обработка древесины на токарном станке»

Вопрос 1. Для чего служит передняя бабка?

Варианты ответов

А-для передачи вращательного движения заготовке

Б-для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения

В-для установки и крепления заготовки

Вопрос 2. Для чего служит задняя бабка токарного станка?

Варианты ответов

А-для поддержания и закрепления заготовки

Б-для закрепления инструмента

В-для поддержания заготовки

Вопрос 3. Название рабочего вала передней бабки токарного станка?

Варианты ответов

А-шпиндель

Б-стержень

В-вал

Вопрос 4. Предназначение подручника в токарном станке по древесине.

Варианты ответов

А-опора контрольного инструмента

Б-опора измерительного инструмента

В-опора режущего инструмента

Вопрос 5. В какой строке, верно, перечислены приспособления к токарному станку по древесине?

Варианты ответов

А-патрон, планшайба

Б-трезубец, планшайба, патрон

В-патрон, трезубец

Вопрос 6. Для чего применяется полукруглая стамеска?

Варианты ответов

А-для первоначальной грубой обточки и проточки криво линейных поверхностей

Б-для первоначальной грубой обточки заготовки

В-для обработки деталей

Вопрос 7. На какие этапы делится точение древесины по качеству?

Варианты ответов

А-черновое и чистовое

Б-качественное и некачественное

В-чистовое и предварительное

Вопрос 8. Как подводят резец к вращающейся детали?

Варианты ответов

А-быстро

Б-медленно

В-резец подводят к остановившейся детали

Вопрос 9. Как проверить, надёжно ли закреплена заготовка и не ударится ли она о подручник?

Варианты ответов

А-сделать рукой несколько оборотов заготовки

Б-покачать заготовку рукой

В-измерить расстояние между заготовкой и подручником

Вопрос 10. Чем крепится заготовка в планшайбе?

Варианты ответов

А-гвоздями через отверстие

Б-шурупами (саморезами) через отверстие

В-дюбель - гвоздями через отверстие

Вопрос 11. Что за приспособление для закрепления заготовки изображено на рисунке под буквой "б"

Варианты ответов

А-планшайба

Б-трезубец

В-патрон

Ответы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | А | А | В | Б | А | А | Б | Б | Б | А |