Приложение 9.

Тест «Обработка древесины на станках»

| № задания |  | Вариант ответа |  | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выберите правильный ответ и обведите кружком его номер |  |  |  |  |
| 1 Станки, способные выполнять разнообразные виды обработки древесины называются: |  | 1. специализированные 2. универсальные 3. специальные 4. узкоспециальные |  | 1 |
| 2 Индекс ЛС это: |  | 1. Ленточный Столярный 2. Ленточный Слесарный 3. Лицевой Строгальный 4. Линейный Строгальный |  | 1 |
| 3 Для установки и монтажа всех составных частей служит: |  | 1. упорная линейка 2. шпиндель 3. станина 4. защитный кожух |  | 1 |
| 4 Инструментальный шпиндель предназначен для закрепления на нём: |  | 1. Суппорта 2. Режущего инструмента 3. Упорной линейки 4. Маховичка |  | 1 |
| 5 Съёмные фуговальные ножи закрепляются: |  | 1. В ножевом валу 2. На шпинделе 3. В патроне 4. На гладком вальце |  | 1 |
| 6 Передаточный механизм, состоящий из двух шкивов, связанных между собой плоским ремнём, и натяжного устройства с регулировочным винтом называется: |  | 1. Цепной 2. Червячный 3. Ременной 4. Зубчатый |  | 1 |
| 7 Когтевая защита предназначена для: |  | 1. Предотвращения выброса заготовки 2. Предотвращения выброса пыли 3. Защита от доступа рук 4. Прижатия заготовки к рабочему столу |  | 1 |
| 8 Электрические кнопки, переключатели, панели индикации и сигнальные лампы, рукоятки и маховички относятся к: |  | 1. Механизмам резания 2. Органам управления 3. Органам измерения 4. Органам базирования |  | 1 |
| 9 В дисках пил, оснащённых пластинами твёрдого сплава, делают различные по форме узкие прорези для: |  | 1. Увеличения вибрации пилы 2. Снижения вибрации и деформации пилы при её нагреве в процессе пиления 3. Снижения вероятности выброса заготовки 4. Улучшения качества пропила |  | 1 |
| 10 В качестве ограждения на станках с дисковыми пилами устанавливают: |  | 1. Веерное устройство 2. Откидной колпак 3. Защитный кожух 4. Стальной лист |  | 1 |
| 11 Для изменения толщины снимаемого слоя используется: |  | 1. Неподвижный задний стол 2. Передний стол, перемещающийся по высоте 3. Понижение и повышение ножевого вала относительного столов 4. Перемещение направляющей линейки |  | 1 |
| 12 На одностороннем фуговальном станке защитным ограждением служит: |  | 1. Защитный кожух 2. Веерное устройство 3. Откидной колпак 4. Когтевая защита |  | 1 |
| 13 Фрезерные станки предназначены для: |  | 1. Выстрагивания пластей и кромок 2. Пиления поперёк волокон 3. Профильной обработки 4. Запиливания ящичных шипов |  | 1 |
| 14 В сверильно-пазовальных станках как основной режущий инструмент используется: |  | 1. Фрезерные головки 2. Сверла и концевые фрезы 3. Пильный диск 4. Ножевой вал пазовальных станков |  | 1 |
| 15 Ленточно шлифовальные станки широко используют для обработки: |  | 1. Брусковых материалов 2. Щитовых материалов 3. Шиповых соединений 4. Собранных изделий |  | 1 |
| 16 ЧПУ это: |  | 1. Частичное Панельное Управление 2. Частичное Производственное управление 3. Числовое Программное Управление 4. Числовое Письменное Управление |  | 1 |
| Вместо многоточия впишите пропущенные слова (слово) |  |  |  |  |
| 17 Рабочий …………………. предназначен для размещения, поддерживания и перемещения обрабатываемых на станке деталей |  |  |  | 2 |
| 18 По расположению оси вращения шпинели бывают горизонтальные, ………………… и наклонные |  |  |  | 2 |
| 19 На пульте управления станком всегда имеется кнопка «Пуск» чёрного цвета и большего размера красная кнопка …………………. |  |  |  | 2 |
| 20 Для предотвращения защемления пильного диска распиливаемой заготовкой, позади него устанавливают ………….. ……….. |  |  |  | 2 |
| 21 Подготовка к работе круглых стальных пил включает правку, …………….……. и развод зубьев |  |  |  | 2 |
| 22 На продольно-фрезерных(фуговальных) станках обрабатывают пласти и …….……. брусковых деталей |  |  |  | 2 |
| 23 Для выполнения углубления под головки шурупов и винтов применяют ……………………….. |  |  |  | 2 |
| 24 Для получения гладких и ровных поверхностей деталей из древесины и древесных материалов выполняют ……………………………………… |  |  |  | 2 |
| 25 Установите соответствие между колонками Iи II, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1.Односторонний фуговальный станок 2.2х-сторонний фуговальный станок 3. Рейсмусовый станок 4. 4х-сторонний продольно-фр. станок |  | А. Обработка деталей на задний размер Б. Обработка детали с четырёх сторон за один проход В. Создание на одной из граней заготовки плоской поверхности Г. Обработка заготовок одновременно с двух смежных сторон | 4 |

| Максимальное количество баллов – 36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка «5» – 32,4-36 бал | Оценка «4» — 28,8-32,3 бал | Оценка «3» — 25,2-28,7 балл |

Эталон ответов на тест:

1 2 2 1 3 3 4 2 5 1 6 3 7 1 8 2 9 2 10 3 11 2 12 2 13 3 14 2 15 2 16 3 17 … стол 18 … вертикально 19 Стоп 20 … расклинивающий нож 21 …заточку 22 …кромки 23 … зенкер 24 …шлифование 25 1-в 2-г 3-а 4-б